# 电力设备巡检语音自动填表访谈总结

录音时长约 14 分钟  |  主题为电力巡检场景与语音结构化录入

核心结论：产品更适合定位为面向特定设备巡检场景的语音智能填表助手，而不是一开始覆盖所有行业和设备的通用巡检平台。下一步最关键的是取得真实检查表，验证语音录入是否比手机手动填写更快、更准确。

# 一 访谈目的

本次访谈旨在了解电力设备检测和巡检的实际工作方式，并验证一个产品设想：巡检人员在现场通过自然语言口述检查结果，系统自动识别设备、检查项目、数值和状态，并将信息填入标准检查表的对应字段。

# 二 电力设备检测的主要方式

## 在线检测

在线检测通过传感器或在线仪器持续采集温度、压力、电压等数据。系统一般根据预设规则和阈值进行判断，例如数值超过上限或低于下限时触发告警。告警记录及 SOE 事件顺序记录可保存事件发生时间、类型和历史过程。

## 人工巡检

在线检测覆盖有限，设备的外观变化、漏油、渗水、异常声音、发热或变形等问题仍需人工观察。部分重要设备需要按规定周期巡检，工作人员到现场逐项检查并形成纸质或电子记录，由实际巡检人员签字或留痕。

| 巡检类型 | 特点 | 典型内容 |
| --- | --- | --- |
| 日巡检 | 频率高 项目通常较少 | 外观 漏油 变形 进水 异常声音及关键指标 |
| 周巡检 | 检查范围更完整 | 按设备模板检查更多状态和数据 |
| 年度巡检 | 周期长 要求更全面 | 综合检测 维护记录和状态评估 |

# 三 产品设想的准确定位

访谈中经过多次澄清，产品的主要功能不是替代工程师诊断故障，也不只是对既有报告进行汇总，而是完成以下转换：

1.  巡检人员在设备现场自然口述检查结果。

2.  系统将语音转写为文字，并识别设备编号、检查项目、数值和状态。

3.  系统将识别出的信息匹配到标准表格的对应字段。

4.  巡检人员确认后保存结构化巡检记录。

示例：巡检人员说“1号充电桩，电压值为某数值，电量值为某数值，外观正常”。系统识别设备编号和各项检查结果，并自动填入规定位置。现阶段系统可以不产生新的故障结论，重点是减少录入步骤和时间。

# 四 行业反馈与范围选择

对方最重要的反馈是：不同设备的检查项目、巡检周期和报告模板差异很大。即使限定在电力行业，变压器、开关、电机、充电桩以及高压和低压设备的表格也不相同。直接训练一个跨行业、跨设备的通用模板，初期范围过大。

建议的实施顺序：

先限定一个行业。

进一步选择一种设备或一类高度相似的检查表。

完成该设备的语音录入和字段匹配验证。

验证效果后，再逐步增加设备模板。

# 五 当前数据来源

| 数据来源 | 常见形式 | 与本产品的关系 |
| --- | --- | --- |
| 人工巡检 | 纸质表格 手写记录 手机输入 | 主要目标场景 将口述直接转换为结构化记录 |
| 自动检测系统 | 电子表格或 PDF 报告 | 数据已电子化 可用于后续整合或分析 |
| 设备系统 | 数据库或自动上传数据 | 可作为补充数据源 无需重复人工录入 |

# 六 访谈暴露出的风险

本次访谈验证了技术逻辑，但尚未充分证明所有日常巡检都存在强烈的语音录入需求。对方指出，日常巡检通常项目较少、流程简单，使用手机填写也可能并不困难。因此，需要重点验证语音输入在真实场景中是否形成显著效率优势。

单张表只有少量选项时，点击手机可能比完整口述更快。

高频、复杂、重复且有固定模板的工作，在受访者所在场景中未必普遍。

语音识别必须适应现场噪声、口语表达和设备专有名词。

系统需要防止数值识别错误、字段错配和漏填，并保留人工确认环节。

更值得优先验证的场景包括：字段较多、需要输入大量数值或描述、工作人员双手被占用或佩戴手套、多台设备连续巡检，以及检查结果随后需要统一汇总的场景。

# 七 建议的最小可行版本

1.  选择一种设备，例如变压器或充电桩。

2.  取得 3 至 5 份真实巡检表和对应填写样例。

3.  建立固定字段结构，包括设备编号、检查时间、检查项、数值、状态、异常描述和巡检人员。

4.  支持现场录音或实时口述，并完成语音转写。

5.  从自然语言中提取关键信息并自动匹配表格字段。

6.  在保存前显示识别结果，由巡检人员确认或修改。

7.  导出为 Excel、PDF 或写入现有系统。

# 八 后续验证指标

| 指标 | 验证方法 |
| --- | --- |
| 完成时间 | 比较语音填表与手机或纸质填表的平均用时 |
| 字段准确率 | 检查设备编号 数值 状态和描述是否进入正确字段 |
| 漏填率 | 统计必填字段缺失比例 |
| 修改次数 | 统计人工确认阶段需要修改的字段数量 |
| 使用便利性 | 访谈巡检人员并记录其偏好和使用阻力 |

# 九 已确定的后续行动

1.  由受访者寻找并提供真实设备检查报告或巡检表。

2.  研究一种设备的完整检查流程和字段要求。

3.  确认哪些数据由人工记录，哪些数据已由系统自动采集。

4.  联系受访者介绍的相关人员，继续了解一线工作方式。

5.  基于真实表格制作语音自动填表原型，并开展对比测试。

# 十 最终结论

本次访谈将产品方向从较宽泛的“通用巡检报告智能体”进一步明确为“针对特定设备，将现场口述自动转换为结构化巡检表的语音填表工具”。产品的近期目标应是准确完成语音转写、信息提取和字段匹配，帮助工作人员减少手工录入。是否进一步提供异常判断、报告生成和跨设备综合分析，应在取得真实数据并验证基础功能后再决定。